电力电缆附件                                                         邦豪

BH-EC

| 250A 屏蔽型肘型避雷器 特点及用途： BH-EC 250A屏蔽型肘型连接器，由EPDM橡胶制成，用于室内电力设备。主体是由内部 导电层，绝缘层和外导电层组成​​，适用于交联聚乙烯电缆的连接（可达12/20kV）到 变压器、开关及电机等设备，是一种可分离连接器。 出货前100%全检品质保障； 适当的转接利于方便和简单的安装； 锥形的结构适用于电线线缆范围 35mm2 -125mm2； 紧凑的设计适用于各种安装； 同时具有绝缘，密封及屏蔽功能； 符合IEC60502-4, GB12706.4.标准。 产品尺寸 规格(mm); 主要绝缘直径 (mm); 电缆截面积. 8.7/15 kV(mm2); 12/20kV(mm2). Φ 15; 18-20; 35-50; 35. Φ 18; 20-23; 70-95; 50-70. Φ 21; 23-26; 120-150; 95-120. |  |
| --- | --- |
| 技术参数 性能; HCE-102; HCE-202. 额定电压; 8.7/15（17.5）kV; 12/20（24）kV. 最大系统电压; 17.5kV; 24kV. 连续电流; 250A; 250A. 局部放电; 15kV/≤10pC; 20kV/≤10pC. AC工频耐压; 39kV/5min; 54kV/5min. 热短路; 22.8kA/2s; 24kA/2s. 动态短路; 80.8kA/10ms; 84.8kA/10ms. 结构尺寸 (mm) 针式接头 绝缘层 内屏蔽层 外屏蔽层 压力柄 接地孔 拉力孔 测试点 主要部件： 肘型转接头 针 压力柄 机械金属垫 特殊针 扳手 |  |